# Pauta de corrección: Taller 3 IN1090C, Flexión de una viga en voladizo (Módulo de Young)

Pauta para evaluar talleres resueltos por los grupos. Cada grupo tiene sus propios datos experimentales, por lo que no se corrige comparando contra los números de la solución modelo, sino verificando método, coherencia interna, unidades y orden de magnitud. La solución modelo (../solucion/Taller3_Viga_Voladiza_RESUELTO.docx) sirve como referencia de lo que se espera en cada ítem.

## Resumen de puntajes

| Ítem | Contenido | Puntaje |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Hipótesis | 10 |
| 1.2 | Tabla 1: dimensiones b, h, L | 6 |
| 1.3 | Tabla 2: masas, fuerzas y flechas | 15 |
| 1.4 | Momento de inercia I | 8 |
| 1.5 | Gráfico y_F vs F, tendencia y ecuación | 10 |
| 1.5.1 | Interpretación de pendiente e intercepto | 8 |
| 1.5.2 | Módulo de Young experimental | 10 |
| 1.6 | Comparación con valor teórico (error %) | 8 |
| 1.7.1 | Tipos de deformación en vigas | 5 |
| 1.7.2 | Ventaja de vigas horizontales | 5 |
| 1.8 | Conclusión | 15 |
| Total |  | 100 |

Conversión a nota (escala chilena, exigencia 60 %), opcional:

Si P ≥ 60: nota = 4,0 + 3,0·(P − 60)/40

Si P < 60: nota = 1,0 + 3,0·P/60

## Fórmulas y valores de control

| Magnitud | Expresión | Unidad SI | Orden esperado (regla de acero escolar) |
| --- | --- | --- | --- |
| Fuerza | F_i = M_i · g, con g = 9,80 m/s² | N | 0,05 a 2 N |
| Momento de inercia | I = b·h³/12 (h = espesor, en dirección de la carga) | m⁴ | 10⁻¹³ a 10⁻¹¹ |
| Modelo | y_F = c_f · F, c_f = L³/(3·Y·I) | m/N | pendiente 10⁻³ a 10⁻¹ |
| Módulo de Young | Y = L³/(3·m·I), m = pendiente | Pa = N/m² | 10¹¹ (acero ≈ 2,0×10¹¹) |
| Error porcentual | E% = abs(Y_exp − Y_teo)/Y_teo · 100 | % | aceptable < 10 %; bueno < 5 % |

Valores teóricos aceptados: acero 190 a 210 GPa (200 GPa típico), acero inoxidable ≈ 193 GPa, aluminio ≈ 70 GPa, latón ≈ 100 GPa. Se acepta cualquier valor de tabla con fuente citada.

Herramienta de verificación: python3 ../herramientas/verificar_calculos.py recalcula I, pendiente, Y y E% con los datos del grupo y detecta errores de unidades (factores de 10ⁿ).

## Criterios por ítem

### 1.1 Hipótesis (10 pts)

Debe ser una afirmación verificable, previa al experimento, que relacione variables.

| Puntaje | Criterio |
| --- | --- |
| 10 | Establece que la flecha y_F es directamente proporcional a F (relación lineal, y_F = c_f·F) en régimen elástico/pequeñas deformaciones y que de la pendiente se obtendrá Y, con un valor esperado cercano al tabulado del material (p. ej. ≈ 200 GPa para acero). |
| 7 | Plantea la proporcionalidad y_F ∝ F pero no la vincula con la obtención de Y, o no menciona valor esperado. |
| 4 | Hipótesis vaga ("la regla se doblará más con más peso") sin indicar el tipo de relación. |
| 0 a 2 | No es hipótesis (es un objetivo, una descripción del procedimiento, o una pregunta), o no responde. |

Errores típicos: redactarla como objetivo ("determinar el módulo de Young…"); escribir una conclusión en vez de una hipótesis.

### 1.2 Tabla 1: dimensiones (6 pts)

| Puntaje | Criterio |
| --- | --- |
| 2 | b, h y L registrados con valor numérico y unidad en metros (la tabla pide m). |
| 2 | Valores físicamente plausibles: h ≈ 0,3 a 1,5 mm (= 0,0003 a 0,0015 m), b ≈ 10 a 35 mm, L ≈ 0,15 a 0,60 m; h < b. |
| 2 | Cifras significativas acordes al instrumento (h con micrómetro o pie de metro, al menos 2 cifras significativas; L medido desde el empotramiento al punto de carga). |

Descuentos: intercambiar b y h (−2, y se arrastra a 1.4; ver "arrastre de errores"); unidades faltantes o incorrectas (−1 a −2).

Nota: el texto del enunciado dice "ancho a, altura o espesor b", pero la Tabla 1 y la Figura 2 usan b = ancho, h = espesor. No se descuenta si el grupo usa cualquiera de las dos nomenclaturas de forma consistente.

### 1.3 Tabla 2: datos masa y desplazamiento (15 pts)

| Puntaje | Criterio |
| --- | --- |
| 4 | Al menos 8 mediciones (ideal 10) con masas distintas y crecientes. 2 pts si tiene entre 5 y 7; 0 si menos de 5. |
| 4 | Masas en kg y flechas en m, como pide el encabezado de la tabla. 2 pts si las unidades están mal declaradas pero los números son consistentes. |
| 4 | F_i = M_i·g calculado correctamente para todas las filas (tolerancia por usar g = 9,8 o 9,81). −1 por cada fila mal calculada (mínimo 0). |
| 3 | Flechas plausibles: crecientes con F, referencia cero en la posición sin carga, flecha máxima menor que ~15 % de L. |

### 1.4 Momento de inercia (8 pts)

| Puntaje | Criterio |
| --- | --- |
| 2 | Escribe la fórmula I = (1/12)·b·h³. |
| 2 | Reemplaza correctamente los datos de su Tabla 1 (h es el espesor, elevado al cubo). |
| 3 | Resultado numérico correcto (tolerancia ±3 %) con su cálculo verificable. |
| 1 | Unidad correcta (m⁴) y notación científica adecuada. |

Errores típicos: elevar al cubo el ancho (I sale ~10³ veces mayor); usar mm sin convertir (I en mm⁴ presentado como m⁴, factor 10¹²); confundir con el momento de inercia de masa.

### 1.5 Gráfico y_F vs F (10 pts)

| Puntaje | Criterio |
| --- | --- |
| 2 | Gráfico de dispersión con F en el eje X y y_F en el eje Y (no al revés). |
| 2 | Ejes rotulados con magnitud y unidad; título o leyenda. |
| 3 | Línea de tendencia lineal trazada con su ecuación visible. |
| 2 | Ecuación coherente con los datos de la Tabla 2 (la pendiente recalculada coincide ±3 %). |
| 1 | Informa R² o comenta la calidad del ajuste. |

Si el grupo grafica F vs y_F (ejes invertidos), la pendiente obtenida es 1/c_f (rigidez k). Descontar 2 pts aquí; si luego en 1.5.2 usa correctamente Y = k·L³/(3I), no descontar de nuevo.

### 1.5.1 Significado de los parámetros (8 pts)

| Puntaje | Criterio |
| --- | --- |
| 4 | Identifica la pendiente como la constante de flexibilidad c_f = L³/(3YI), con unidad m/N. |
| 2 | La asocia a las variables L, I (b, h) e Y (geometría y material). |
| 2 | Interpreta el intercepto como la flecha con F = 0, que idealmente es cero (error de cero o de lectura si no lo es). |

Respuesta a "¿la podemos asociar a alguna variable?": sí, a L, I y especialmente a Y, que es la incógnita.

### 1.5.2 Módulo de Young experimental (10 pts)

| Puntaje | Criterio |
| --- | --- |
| 3 | Despeja correctamente Y = L³/(3·m·I) a partir de m = c_f. |
| 2 | Reemplaza con su pendiente, su L y su I. |
| 4 | Resultado numérico correcto (±3 % del recálculo). |
| 1 | Unidad correcta (Pa o N/m², o GPa con conversión correcta). |

Si el resultado está fuera de 10¹⁰ a 5×10¹¹ Pa, revisar unidades: casi siempre hay mm sin convertir. Aplicar arrastre de errores (ver abajo).

### 1.6 Comparación con valor teórico (8 pts)

| Puntaje | Criterio |
| --- | --- |
| 2 | Indica un valor teórico pertinente al material (acero ≈ 200 GPa) con fuente (libro, tabla o página web). 1 pt sin fuente. |
| 3 | Calcula correctamente el error porcentual con su Y experimental. |
| 3 | Analiza la discrepancia: identifica fuentes de error concretas (medición de h por su dependencia cúbica, definición de L, empotramiento no rígido, paralaje, grandes deflexiones) y/o juzga si el resultado es aceptable. |

No se penaliza un error porcentual alto si está bien calculado y analizado; se penaliza no analizarlo.

### 1.7.1 Tipos de deformación (5 pts)

| Puntaje | Criterio |
| --- | --- |
| 3 | Menciona al menos tres: flexión, corte/cizalle, axial (tracción/compresión), torsión (o pandeo). 1 pt por cada una, máximo 3. |
| 2 | Indica que la flexión es la más común (cargas perpendiculares al eje), acompañada del esfuerzo cortante. |

### 1.7.2 Ventaja de la disposición horizontal (5 pts)

| Puntaje | Criterio |
| --- | --- |
| 3 | Explica que, en horizontal, las cargas (peso) actúan perpendiculares al eje, la viga trabaja a flexión y transmite las cargas a apoyos/columnas, permitiendo cubrir luces y crear espacios libres (pisos, techos, puentes, balcones, voladizos). |
| 2 | Agrega una idea de eficiencia: orientar la mayor dimensión de la sección en la dirección de la carga maximiza I ∝ h³ y la rigidez; o da ejemplos de ingeniería/arquitectura pertinentes. |

### 1.8 Conclusión (15 pts)

La pauta del enunciado exige referirse a: resultado de aprendizaje, hipótesis y análisis de datos.

| Puntaje | Criterio |
| --- | --- |
| 4 | Resultado de aprendizaje: informa el valor de Y obtenido (con unidad) y si se logró determinarlo. |
| 4 | Hipótesis: dice explícitamente si se confirma o rechaza, apoyado en la linealidad del gráfico (R², intercepto ≈ 0). |
| 4 | Análisis de datos: comenta el error porcentual, sus causas principales y su efecto en el resultado. |
| 3 | Calidad: propone mejoras al procedimiento o menciona la validez/limitaciones del modelo; redacción clara, sin contradicciones con los resultados informados. |

Una conclusión que solo resume el procedimiento ("medimos la regla, colgamos masas…") obtiene como máximo 4 pts.

## Reglas generales

Arrastre de errores (consecuencia de error previo): si un error en un ítem anterior (p. ej. I mal calculado) se propaga, los ítems posteriores se corrigen con el valor erróneo del grupo. Si el procedimiento posterior es correcto con ese valor, se otorga el puntaje del procedimiento y solo se descuenta el resultado numérico (máximo un descuento por el mismo error).

Unidades: un resultado sin unidad pierde el punto de unidad del ítem. Un error de conversión (mm a m, g a kg) se descuenta una vez donde se origina y luego se aplica arrastre.

Tolerancias numéricas: ±3 % frente al recálculo con los datos del grupo (cubre redondeos y g = 9,8/9,81).

Coherencia interna: los valores informados en distintos ítems deben coincidir entre sí (la pendiente de 1.5 es la que se usa en 1.5.2; el Y de 1.5.2 es el de 1.6 y 1.8).

Datos sospechosos: si los datos son "demasiado perfectos" (R² = 1,0000 con flechas que no respetan la resolución del instrumento) o copiados de otro grupo, no se descuenta automáticamente: se reporta al docente como observación.

Respuestas parciales: se otorga puntaje parcial proporcional según los criterios de cada tabla. No hay puntaje negativo.

## Formato del informe de revisión

Para cada taller el revisor entrega:

Identificación del grupo/integrantes y archivo revisado.

Tabla de puntajes por ítem (obtenido / máximo) con justificación breve por ítem.

Recálculo: tabla con los valores informados por el grupo vs recalculados (I, pendiente, Y, E%), indicando coincidencia.

Errores detectados (conceptuales, de cálculo, de unidades) y comentarios de retroalimentación para los estudiantes, en tono formativo.

Puntaje total y nota (si se pide).

Observaciones para el docente (casos dudosos, datos sospechosos, criterios que requieren su decisión).